半成品挤出线设备一键启动电气升级改造项目的技术协议

合同编号：

买方：浦林成山（山东）轮胎有限公司（下称“甲方”）

卖方：

- 现状与目标：

1.1现状

1. 目前半成品工序的挤出线生产釆用人工输入配方参数，效率较低，且存在人为修改参数导致生产不规范、造成生产产品质量事故等问题。

2.各控制系统之间的参数信息独立，不能进行机器之间的相关性以及差异性对比分析，也不能深入全面采集分析大量生产过程数据进行持续优化生产，更不能对现场生产进行自学习自适应。

3.各挤出线没有对生产的各参数进行管理控制，致使生产品质波动较大。出现不良也很难及时发现并采取对策。

4.规格切换，尤其需要切换胶种/排空，或者生产故障后重新启动时，生产品质达到稳定的时间过分依赖人员经验，返回胶浪费过多。（如下图：只切换口型板废料也会超过10米，切换胶种和需要排空的情况，浪费会更多）。

1.2目标

为此导入挤出线一键自动控制系统，实现以下功能点和管理目标：

1.2.1各规格挤出工艺参数准确、完整，生产时可以根据生产计划直接调用。

1.2.2规格切换后生产初期的生产不稳定，设备可以根据预设的机能自动调整，降低不良率;

生产过程中因橡胶波动引起的产品波动，设备能及时的监测到并及时做出合适的调整。

1.2.3生产出的制品标签自动发行；不良自动标记或处置，防止后道工序误用。

1.2.4所有的生产信息都可以上传保存，以便技术人员分析趋势变化，优化运行参数。

- 功能需求

1整体控制流程

- 生产工艺（包括设备参数，上下限值等）和生产计划自动下发至挤出线；对生产不稳定因素进行自动调整；品质自动判定标识，并进行处置；生产所有数据进行自动存档EXCEL，供技术数据分析做出更加优化方案。

- 整个生产过程不出现异常（故障，无工装等）情况，不需要人为干预，并且通过系统算法及现场学习，以实现提升品质，减少废料。

全钢260万套胎面挤出线一键启动技术协议要求：

1、详细要求：

- 挤出生产计划及工艺条件

（1）规格切换时一键可以从MES自动获取计划和工艺，调用MES或本地相应配方（一键启动软件）下发至PLC。

（2）当出现PLC数据丢失或MES生产规格不符时，一键启动设备能够获取生产计划和相关配方。

（3）软件设有三班、工艺、技术、工程师等相关用户权限，不同用户管控不同设置，防止随意改动，有技术、工艺的人员才可以对某些工艺参数进行修改。对由MES或者PLM管理的工艺参数进行分类，并进行权限设定。

- 橡胶种类、期限、实验合格（IT配合提供信息接口）

橡胶条形码对照，添加互锁（规格更换&橡胶补给时・每托盘）

- 口型板・预口型（一键启动软件预留接口，待现场有防错时加入IT配合提供信息接口）

防止口型板、预口型误使用:具备和RFID对照互锁功能

- 胎面重量检测

连称称重NG时进行标记或者作为不良品进行排出

- 胎面长度

长度计测量NG时进行标记或者作为不良品进行排出

收集全部测定数据的用作工程能力计算

- 胎面宽度

卷曲（装车）前宽度测量NG时进行标记或者作为不良品进行排出

- 胎面标识线(位置・颜色・粗细度)

标识线位置・颜色的自动设定

标识线位置・颜色的自动检出 + 异常判定

根据MES计划自动设定喷码机需要喷码的数据。

- 开炼机供胶宽度和厚度测量

对660开炼机（两台）供胶宽度和厚度进行自动监测，保证供料时的稳定性。

- 生产初期的不稳定状态，一键启动软件设备可以根据预设的机能自动调整，降低不良率;（开机头，换口型，PUSHOUT均＜10m）

- 在生产过程中保证胶料不发生变化（同一胶料）的基础上，设备能及时的监测做出合适的调整；在生产过程中因橡胶波动引起的产品波动，设备也能及时的监测做出合适的调整。必要时人工可参与调节，一键启动软件将如何调节的过程进行学习，保证下次发生能够做出合适的调整，使制品达到工艺要求范围内，无需人工干涉。

- 生产过程中可以根据生产制品的实时检测的反馈数据，直接自动控制调整联动线速度，各挤出机螺杆转速，从而达到制品的工艺参数标准解决目前生产线存在问题，提高生产品质。

- 将原有分散控制的各个设备联机，实现各个设备控制数据与自动控制系统的实时检测交互通讯。

- 所有的生产信息都上传至一键启动系统并保存，系统进行趋势变化及原因分析，并给出各运行参数的优化方案。

- 如需要添加相应装置或新工艺配方时，使挤出线实现自动适应，自动判定，自动调整。

2、功能要求

1)从MES或PLM获取工艺/设备参数，并存储配方参数

存储信息包括：规格型号、各螺杆胶料、口型编号、各螺杆转速、各段收缩速度、输送带速度、米称重量、胎面宽度、胎面肩宽、胎面肩厚、胎面冠厚、胎面长度、喷码数据内容、各指标报警公差、各指标合格公差、温控配方、收缩比配方、学习值等；

2)配方信息编辑，并上传MES管理系统，同时在软件形成配方信息

a) 对于有编辑权限的基本配方信息，可以进行修改；

b) 温控配方编辑；

c) 收缩比配方编辑；

d) 设备运行配方编辑。

3)配方同步

自动从MES服务器同步配方参数，更新本地配方，并同步本地学习配方到MES等相关系统；

4)品质数据上传至MES用作分析；

5）上位机画面要求

A、具有宽度测量值、重量与挤出机螺杆速度、联动线各段速度等设定值及实际值显示。

B、一键启动系统“投入\不投入”使用按钮。

C、各卷取工位张力控制的设定值和实际值。

D、温控站需要显示、设定并可存储、调用。

6）宽度测量值与挤出线实时速度、重量推移图显示。

能够设定下传参数；

如:  A.肩宽、总宽、各关键点的宽度厚度、重量修正值；

B.根据测定宽度自动调节传送带速度；

C.根据用户权限分别设定密码登录系统。

3、控制逻辑：

- 控制整体说明：

1）压出开始后的最初阶段：压出机内橡胶温度低，造成挤出量不稳定；切替时间越长：压出机&压出机内橡胶温度下降越低，从而造成的前端返回胶增加。

2）工艺条件进行提前设置，对螺杆转速进行预设，对质量不足部分进行补足，从而是生产品质很快合格，缩短切换时间，降低不良。

3）设备在生产过程中会根据连续称实测重量和规格重量的偏差，自动调整传送带的速度将重量向规格中心引导。

4）自动控制以调整联动线速度为主，螺杆转速为辅，如果自动调节联动线速度无法达到工艺标准，此时对螺杆转速进行微调。

5）根据工艺标准和公差等参数，将设备测量的实际值调节到标准值的公差范围内，在公差60%-70%范围内进行自动调节，保证产品始终在工艺要求范围内。如偏差数值超过工艺标准时发出报警提醒，此时需要人工进行干预，系统需将人工干预修改的参数进行记录并学习。

6）实时记录各个参数的测量数据，调节过程，提供资料数据，为后续人工学习或者机器自学习，改善自动控制算法，提升控制精度和效率。

7) 冷却后，通过在线轮廓扫描对制品进行检查，如发现制品不合格时，在保证挤出线前段胶料的总宽、肩宽和米称重量前提下，对胶料进行微调保证制品始终在合格范围内，形成闭环控制。

4、项目实施范围：

项目实施期间的设计、组织、二次开发、测试、安装、部署、调试、上线、系统知识转 移、用户培训及售后的维护、技术支持服务等

5、实现要求

- 根据MES中的计划的切换，更替，并跟随生产逐点控制规格配方，产出标签能够自动打印或者写入RFID；

- 实时显示检测数据，根据标准值和偏差值输出声光报警；

- 通过以太网连接自动控制系统，实现数据上传与标准值下传；

- 自动控制系统通过总线通讯，轻松完成各个电机转速调整；

- 上位机显示、记录实时检测数据，并实时绘画时间推移图；

- 对生产问题进行分析，给出优化方案；

- 实时自动闭环控制。

- 公用工程及供货技术要求：

6.1 公用工程

- 环境温度：	0-40℃

- 相对湿度最大：               90%

- 压缩空气：                   ≈0.6MPa

- 冷冻水：                     ≈ 0.4 MPa   ≤18℃

- 循环水                       ≈0.4 MPa    ≤25℃

- 软化水：                     0.2-0.4 MPa  ≤32℃

- 供电电源:  AC  3 Ph 380V±5%，50Hz，TN-S供电系统

- 开关电源：DC24V

- 控制电压：AC220V±10%   50Hz±1%   单相

- 接地要求：1级 单独接地

- 继电器、接近开关、电磁阀、指示灯： DC24V

- 插座电压：220V（带漏电保护、标明电压）

6.2 单台供货范围：

| 序号 | 项目 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 琴式控制柜 | 1 |  |
| 2 | 工业计算机 | 西门子 | 1 |  |
| 3 | 显示器 | AOC 24 高清 | 1 |  |
| 4 | 操作系统 | Windows 7 64位 | 1 |  |
| 5 | 数据库 | SQL Server 2012 | 1 |  |
| 6 | PLC | 1756-L73系列 | 1 | 带独立以太网口MES通讯 |
| 7 | 交换机 | 8口千兆工业交换机 | 1 |  |
| 8 | 稳压电源 | PULS | 1 |  |
| 9 | 报警灯 | 五色报警灯 | 3 |  |
| 10 | 按钮、指示灯 | 施耐德 | 1 |  |
| 11 | 通讯电缆 | RVSP4*0.75 | 1 |  |
| 12 | 网络电缆 | 超六类带屏蔽层 | 1 |  |

6.3  随机资料及程序：

- PLC程序（注释中文）                一套

- 软件程序（安装包）                 一套

- 所有资料、技术文件需要提供一式四份，（特别注明份数除外）,其中平面布置图和基础图需要在合同签订一个月以内乙方提供给甲方。

- 机械图纸

- 设备平面布置图（标明设备需要的水源、电源、气源总接口的位置和要求）

- 总装图

- 设备主要部件结构图

- 电气原理图（电气接线图）

- 设备安装调试、操作、维护手册

- 设备整体和功能部件介绍

- 设备安装调试手册

- 设备操作手册（设备开关机、正常运行操作方法等）

- 易损件清单(序号、名称、型号、数量、品牌/厂家、原产国、使用部位、订货号)

- 发货清单（包括序号、编号、部件名称、尺寸、重量、包装类型、存储条件、外观照片）

- 装箱清单（包括序号、部件名称、尺寸、重量、装箱内部整体照片）

- 外购件随机文件（1份）

- 随机软件：  设备随机软件要求全部为正版授权软件。以上所有纸质资料的PDF电子版，设备程序，工控机ghost镜像，设备软件。（光盘/U盘刻录版2份）

半钢2#挤出线（胎面）挤出线一键启动技术协议要求：

- 详细要求：

1.1挤出生产计划及工艺条件

（1）规格切换时一键可以从MES自动获取计划和工艺，调用MES或本地相应配方（一键启动软件）下发至PLC。

（2）当出现PLC数据丢失或MES生产规格不符时，一键启动设备能够获取生产计划和相关配方。

（3）软件设有三班、工艺、技术、工程师等相关用户权限，不同用户管控不同设置，防止随意改动，有技术、工艺的人员才可以对某些工艺参数进行修改。对由MES或者PLM管理的工艺参数进行分类，并进行权限设定。

1.2橡胶种类、期限、实验合格（IT配合提供信息接口）

橡胶条形码对照，添加互锁（规格更换&橡胶补给时・每托盘）

1.3口型板・预口型（一键启动软件预留接口，待现场有防错时加入IT配合提供信息接口）

防止口型板、预口型误使用:具备和RFID对照互锁功能

1.4胎面重量检测

连称称重NG时进行标记或者作为不良品进行排出

1.5胎面长度

长度计测量NG时进行标记或者作为不良品进行排出

收集全部测定数据的用作工程能力计算

1.6胎面宽度

卷曲（装车）前宽度测量NG时进行标记或者作为不良品进行排出

1.7胎面标识线(位置・颜色・粗细度)

标识线位置・颜色的自动设定

标识线位置・颜色的自动检出 + 异常判定

根据MES计划自动设定喷码机需要喷码的数据。

1.8 生产初期的不稳定状态，一键启动软件设备可以根据预设的机能自动调整，降低不良率;（开机头，换口型，PUSHOUT均＜10m）

1.9 在生产过程中保证胶料不发生变化（同一胶料）的基础上，设备能及时的监测做出合适的调整；在生产过程中因橡胶波动引起的产品波动，设备也能及时的监测做出合适的调整。必要时人工可参与调节，一键启动软件将如何调节的过程进行学习，保证下次发生能够做出合适的调整，使制品达到工艺要求范围内，无需人工干涉。

1.10生产过程中可以根据生产制品的实时检测的反馈数据，直接自动控制调整联动线速度，各挤出机螺杆转速，从而达到制品的工艺参数标准解决目前生产线存在问题，提高生产品质。

1.11将原有分散控制的各个设备联机，实现各个设备控制数据与自动控制系统的实时检测交互通讯。

1.12 所有的生产信息都上传至一键启动系统并保存，系统进行趋势变化及原因析，并给出各运行参数的优化方案。

1.13如需要添加相应装置或新工艺配方时，使挤出线实现自动适应，自动判定，自动调整。

2、功能要求

1)从MES或PLM获取工艺/设备参数，并存储配方参数

存储信息包括：规格型号、各螺杆胶料、口型编号、各螺杆转速、各段收缩速度、输送带速度、米称重量、胎面宽度、胎面肩宽、胎面肩厚、胎面冠厚、喷码数据内容、各指标报警公差、各指标合格公差、温控配方、收缩比配方、学习值等；

2)配方信息编辑，并上传MES管理系统，同时在软件形成配方信息

a) 对于有编辑权限的基本配方信息，可以进行修改；

b) 温控配方编辑；

c) 收缩比配方编辑；

d) 设备运行配方编辑。

3)配方同步

自动从MES服务器同步配方参数，更新本地配方，并同步本地学习配方到MES等相关系统；

4)品质数据上传至MES用作分析；

5）上位机画面要求

A、具有宽度测量值、重量与挤出机螺杆速度、联动线各段速度等设定值及实际值显示。

B、一键启动系统“投入\不投入”使用按钮。

C、各卷取工位张力控制的设定值和实际值。

D、温控站需要显示、设定并可存储、调用。

6）宽度测量值与挤出线实时速度、重量推移图显示。

能够设定下传参数；

如:  A.肩宽、总宽、各关键点的宽度厚度、重量修正值；

B.根据测定宽度自动调节传送带速度；

C.根据用户权限分别设定密码登录系统。

3、控制逻辑：

- 控制整体说明：

1）压出开始后的最初阶段：压出机内橡胶温度低，造成挤出量不稳定；切替时间越长：压出机&压出机内橡胶温度下降越低，从而造成的前端返回胶增加。

2）工艺条件进行提前设置，对螺杆转速进行预设，对质量不足部分进行补足，从而是生产品质很快合格，缩短切换时间，降低不良。

3）设备在生产过程中会根据连续称实测重量和规格重量的偏差，自动调整传送带的速度将重量向规格中心引导。

4）自动控制以调整联动线速度为主，螺杆转速为辅，如果自动调节联动线速度无法达到工艺标准，此时对螺杆转速进行微调。

5）根据工艺标准和公差等参数，将设备测量的实际值调节到标准值的公差范围内，在公差60%-70%范围内进行自动调节，保证产品始终在工艺要求范围内。如偏差数值超过工艺标准时发出报警提醒，此时需要人工进行干预，系统需将人工干预修改的参数进行记录并学习。

6）实时记录各个参数的测量数据，调节过程，提供资料数据，为后续人工学习或者机器自学习，改善自动控制算法，提升控制精度和效率。

7) 冷却后，通过在线轮廓扫描对制品进行检查，如发现制品不合格时，在保证挤出线前段胶料的总宽、肩宽和米称重量前提下，对胶料进行微调保证制品始终在合格范围内，形成闭环控制。

8）在线线激光轮廓扫描仪（深圳正控）的镜头激光传感器损坏需要进行维修，将测量胎面胶料的轮廓数据进行采集，发现设备运行时胶料的变化，使制品一直在工艺要求的标准范围内，从而检查生产过程中制品的稳定。

4、项目实施范围：

项目实施期间的设计、组织、二次开发、测试、安装、部署、调试、上线、系统知识转 移、用户培训及售后的维护、技术支持服务等

5、实现要求

- 根据MES中的计划的切换，更替，并跟随生产逐点控制规格配方，产出标签能够自动打印或者写入RFID；

- 实时显示检测数据，根据标准值和偏差值输出声光报警；

- 通过以太网连接自动控制系统，实现数据上传与标准值下传；

- 自动控制系统通过总线通讯，轻松完成各个电机转速调整；

- 上位机显示、记录实时检测数据，并实时绘画时间推移图；

- 对生产问题进行分析，给出优化方案；

- 实时自动闭环控制。

- 公用工程及供货技术要求：

6.1 公用工程

- 环境温度：	0-40℃

- 相对湿度最大：               90%

- 压缩空气：                   ≈0.6MPa

- 冷冻水：                     ≈ 0.4 MPa   ≤18℃

- 循环水                       ≈0.4 MPa    ≤25℃

- 软化水：                     0.2-0.4 MPa  ≤32℃

- 供电电源:  AC  3 Ph 380V±5%，50Hz，TN-S供电系统

- 开关电源：DC24V

- 控制电压：AC220V±10%   50Hz±1%   单相

- 接地要求：1级 单独接地

- 继电器、接近开关、电磁阀、指示灯： DC24V

- 插座电压：220V（带漏电保护、标明电压）

6.2 单台供货范围：

| 序号 | 项目 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 琴式控制柜 | 1 |  |
| 2 | 工业计算机 | 西门子 | 1 |  |
| 3 | 显示器 | AOC 24 高清 | 1 |  |
| 4 | 操作系统 | Windows 7 64位 | 1 |  |
| 5 | 数据库 | SQL Server 2012 | 1 |  |
| 6 | PLC | 1756-L73系列 | 1 | 带独立以太网口MES通讯 |
| 7 | 交换机 | 8口千兆工业交换机 | 1 |  |
| 8 | 稳压电源 | PULS | 1 |  |
| 9 | 报警灯 | 五色报警灯 | 3 |  |
| 10 | 按钮、指示灯 | 施耐德 | 1 |  |
| 11 | 在线线激光轮廓扫描仪 | 深圳正控 | 1 | 镜头激光传感器需要维修，一键启动采集胎面胶料轮廓数据 |
| 12 | 通讯电缆 | RVSP4*0.75 | 1 |  |
| 13 | 网络电缆 | 超六类带屏蔽层 | 1 |  |

6.3  随机资料及程序：

- PLC程序（注释中文）                一套

- 软件程序（安装包）                 一套

- 所有资料、技术文件需要提供一式四份，（特别注明份数除外）,其中平面布置图和基础图需要在合同签订一个月以内乙方提供给甲方。

- 机械图纸

- 设备平面布置图（标明设备需要的水源、电源、气源总接口的位置和要求）

- 总装图

- 设备主要部件结构图

- 电气原理图（电气接线图）

- 设备安装调试、操作、维护手册

- 设备整体和功能部件介绍

- 设备安装调试手册

- 设备操作手册（设备开关机、正常运行操作方法等）

- 易损件清单(序号、名称、型号、数量、品牌/厂家、原产国、使用部位、订货号)

- 发货清单（包括序号、编号、部件名称、尺寸、重量、包装类型、存储条件、外观照片）

- 装箱清单（包括序号、部件名称、尺寸、重量、装箱内部整体照片）

- 外购件随机文件（1份）

- 随机软件：  设备随机软件要求全部为正版授权软件。以上所有纸质资料的PDF电子版，设备程序，工控机ghost镜像，设备软件。（光盘/U盘刻录版2份）

半钢4#三复合（胎侧）挤出线一键启动技术协议要求：

1、详细要求：

1.挤出生产计划及工艺条件

（1）规格切换时，可以从MES自动获取计划和工艺，调用MES或本地相应配方（一键启动软件）下发至PLC，主机没有配方，一键启动软件需要建立配方，形成配方调用、修改、增加、删除等功能。

（2）当出现PLC数据丢失或MES生产规格不符时，一键启动设备能够获取生产计划和相关配方。

（3）软件设有三班、工艺、技术、工程师等相关用户权限，不同用户管控不同设置，防止随意改动，有技术、工艺的人员才可以对某些工艺参数进行修改。对由MES或者PLM管理的工艺参数进行分类，并进行权限设定。

2.橡胶种类、期限、实验合格（IT配合提供信息接口）

橡胶条形码对照，添加互锁（规格更换&橡胶补给时・每托盘）

3.口型板・预口型（一键启动软件预留接口，待现场有防错时加入IT配合提供信息接口）

防止口型板、预口型误使用:具备和RFID对照互锁功能

4.胎侧重量检测

连称称重NG时进行标记或者作为不良品进行排出

5.胎侧在线线激光轮廓扫描仪

在卷取前增加在线的线激光轮廓扫描仪对胎侧的轮廓进行检查，胎侧制品的参数与工艺进行比较测量标记或不良品进行剔除。

6.生产初期的不稳定状态，一键启动软件设备可以根据预设的机能自动调整，降低不良率;（开机头，换口型，PUSHOUT均＜10m）

7. 在生产过程中保证胶料不发生变化（同一胶料）的基础上，设备能及时的监测做出合适的调整；在生产过程中因橡胶波动引起的产品波动，设备也能及时的监测做出合适的调整。必要时人工可参与调节，一键启动软件将如何调节的过程进行学习，保证下次发生能够做出合适的调整，使制品达到工艺要求范围内，无需人工干涉。

8.生产过程中可以根据生产制品的实时检测的反馈数据，直接自动控制调整联动线速度，各挤出机螺杆转速，从而达到制品的工艺参数标准解决目前生产线存在问题，提高生产品质。

9.将原有分散控制的各个设备联机，实现各个设备控制数据与自动控制系统的实时检测交互通讯。

10.所有的设备生产信息都上传至一键启动系统并保存，系统进行趋势变化及原因分析，并给出各运行参数的优化方案。

11.如需要添加相应装置或新工艺配方时，使挤出线实现自动适应，自动判定，自动调整。

2、功能要求

2.1)从MES或PLM获取工艺/设备参数，并存储配方参数

存储信息包括：规格型号、各螺杆胶料、口型编号、各螺杆转速、各段收缩速度、输送带速度、米称重量、胎侧总宽度、胎侧边部厚度、胎侧子口边部厚度胎侧高点厚度、子口高点厚度、两根胎侧宽度差、两根胎侧面积差、两根胎侧高点厚度差等相关扫描仪数据、胎侧卷取长度、喷码数据内容、各指标报警公差、各指标合格公差、温控配方、收缩比配方、学习值等；

2.2)配方信息编辑，并上传MES管理系统，同时在软件形成配方信息

a) 对于有编辑权限的基本配方信息，可以进行修改；

b) 温控配方编辑；

c) 收缩比配方编辑；

d) 设备运行配方编辑。

2.3)配方同步

自动从MES服务器同步配方参数，更新本地配方，并同步本地学习配方到MES等相关系统；品质数据上传至MES用作分析；

2.4）上位机画面要求

A、具有宽度测量值、重量与挤出机螺杆速度、联动线各段速度等设定值及实际值显示。

B、一键启动系统“投入\不投入”使用按钮。

C、各卷取工位张力控制的设定值和实际值。

D、温控站需要显示、设定并可存储、调用。

6）宽度测量值与挤出线实时速度、重量推移图显示。

能够设定下传参数；

如:  A.肩宽、总宽、各关键点的宽度厚度、重量修正值；

B.根据测定宽度自动调节传送带速度；

C.根据用户权限分别设定密码登录系统。

2.5）在线线激光轮廓扫描仪的主体功能

（1） 稳定可靠地非接触式线激光传感器，精确获取制品的厚度及完整轮廓

（2）实时显示检测数据，并自动保存至数据库，日后可根据时间、规格等多条件查询导出

（3） 检测部分与分析软件通过以太网方式连接，提高了安装的自由度

（4） 预留总线接口（CCLINK-IE），满足后续的总线扩展以及各类通讯

（5）工控机预留两个软件通讯接口（以太网接口），方便后续规格自动切换和远程客户端访问

（6） 对于检测不合格制品，以总线或开关量信号输出

（7） 设备完全满足24x7 不间断检测，全面掌握生产信息

（8） 工艺管理及设备配置，由独立权限维护。操作人员使用时更加简单便捷

（9） 主机自动切换配方功能，根据主机配方一键切换。

2.6）在线线激光轮廓扫描仪的软件功能

（1）对部件实时检测，精确获取制品完整轮廓。

（2）精准分析扫描图形，提取一系列关键数据：宽度、厚度、对称性等。实际轮廓与标准图形对比显示。

（3） 差异曲线以及超差部分的直观显示。

（4） 关键点数据以及合格状态的直观显示。

（5） 日合格率、月合格率的直观显示。

（6） 直观简洁的标准数据管理以及设备配置维护。

（7） 结合国内外所有客户的报表管理体系(原始数据,合格率统计)，全方位报表展示并导出。

（8） 检测数据可与MES 通过多渠道无缝对接，实现全面快捷数据追溯。

（9） 设备配备高精度校准块（建议黑色），可定期校正，保证测量的精度。

2.7)在线线激光轮廓扫描仪设备生产及工艺精度参数：

| - 项目名称 | - 参 数 | - 项目名称 | - 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 传感器最大检测宽度： | - 650 mm | - 宽度方向精度 | - ±0.3 mm |
| - 制品最大宽度： | - 550mm | - 厚度测量精度 | - ± 0.05 mm |
| - 制品最大厚度： | - 30mm | - 肩宽控制精度 | - ±1mm |
| - 设备辊筒圆跳： | - ≤0.05mm； | - 总宽控制精度： | - ±1mm |

3、控制逻辑：

- 控制整体说明：

1）压出开始后的最初阶段：压出机内橡胶温度低，造成挤出量不稳定；切替时间越长：压出机&压出机内橡胶温度下降越低，从而造成的前端返回胶增加。

2）工艺条件进行提前设置，对螺杆转速进行预设，对质量不足部分进行补足，从而是生产品质很快合格，缩短切换时间，降低不良。

3）设备在生产过程中会根据连续称实测重量和规格重量的偏差，自动调整传送带的速度将重量向规格中心引导。

4）自动控制以调整联动线速度为主，螺杆转速为辅，如果自动调节联动线速度无法达到工艺标准，此时对螺杆转速进行微调。

5）根据工艺标准和公差等参数，将设备测量的实际值调节到标准值的公差范围内，在公差60%-70%范围内进行自动调节，保证产品始终在工艺要求范围内。如偏差数值超过工艺标准时发出报警提醒，此时需要人工进行干预，系统需将人工干预修改的参数进行记录并学习。

6）实时记录各个参数的测量数据，调节过程，提供资料数据，为后续人工学习或者机器自学习，改善自动控制算法，提升控制精度和效率。

7) 冷却后，通过在线轮廓扫描对制品进行检查，如发现制品不合格时，在保证挤出线前段胶料的总宽、肩宽和米称的重量前提下，对胶料进行微调保证制品始终在合格范围内，形成闭环控制。

4、项目实施范围：

项目实施期间的设计、组织、二次开发、测试、安装、部署、调试、上线、系统知识转 移、用户培训及售后的维护、技术支持服务等

5、实现要求

- 根据MES中的计划的切换，更替，并跟随生产逐点控制规格配方，产出标签能够自动打印或者写入RFID；

- 实时显示检测数据，根据标准值和偏差值输出声光报警；

- 通过以太网连接自动控制系统，实现数据上传与标准值下传；

- 自动控制系统通过总线通讯，轻松完成各个电机转速调整；

- 上位机显示、记录实时检测数据，并实时绘画时间推移图；

- 对生产问题进行分析，给出优化方案；

- 实时自动闭环控制。

- 公用工程及供货技术要求：

6.1 公用工程

- 环境温度：	0-40℃

- 相对湿度最大：               90%

- 压缩空气：                   ≈0.6MPa

- 冷冻水：                     ≈ 0.4 MPa   ≤18℃

- 循环水                       ≈0.4 MPa    ≤25℃

- 软化水：                     0.2-0.4 MPa  ≤32℃

- 供电电源:  AC  3 Ph 380V±5%，50Hz，TN-S供电系统

- 开关电源：DC24V

- 控制电压：AC220V±10%   50Hz±1%   单相

- 接地要求：1级 单独接地

- 继电器、接近开关、电磁阀、指示灯： DC24V

- 插座电压：220V（带漏电保护、标明电压）

6.2 单台供货范围：

| 序号 | 项目 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 琴式控制柜 | 1 |  |
| 2 | 工业计算机 | 西门子 | 1 |  |
| 3 | 显示器 | AOC 24 高清 | 1 |  |
| 4 | 操作系统 | Windows 7 64位 | 1 |  |
| 5 | 数据库 | SQL Server 2012 | 1 |  |
| 6 | PLC | 1756-L71系列 | 1 | 带独立以太网口MES通讯 |
| 7 | 交换机 | 8口千兆工业交换机 | 1 |  |
| 8 | 稳压电源 | PULS | 1 |  |
| 9 | 报警灯 | 五色报警灯 | 1 |  |
| 10 | 按钮、指示灯 | 施耐德 | 1 |  |
| 11 | 在线线激光轮廓扫描仪 | ONLTH-LPS-650-K40（ZC5001#） | 1 | 贝尔利 |
| 12 | 通讯电缆 | RVSP4*0.75 | 1 |  |
| 13 | 网络电缆 | 超六类带屏蔽层 | 1 |  |
| 在线线激光轮廓扫描仪设备供货范围： |  |  |  |  |
| 14 | 总线通讯 | EtherNet IP（AB以太网） | 1 |  |
| 15 | 工业计算机 | 西门子 | 1 |  |
| 16 | 显示器 | AOC 24 高清 | 1 |  |
| 17 | 传感器控制器 | 基恩士 | 1 |  |
| 18 | 激光传感器 | 基恩士 | 3对 |  |
| 19 | 传感器电缆 | 基恩士 | 6 |  |
| 20 | 标准块 | BRL | 3 |  |
| 19 | 稳压电源 | MW | 1 |  |
| 20 | PLC | 三菱FX5U | 1 |  |

6.3  随机资料及程序：

- PLC程序（注释中文）                一套

- 软件程序（安装包）                 一套

- 所有资料、技术文件需要提供一式四份，（特别注明份数除外）,其中平面布置图和基础图需要在合同签订一个月以内乙方提供给甲方。

- 机械图纸

- 设备平面布置图（标明设备需要的水源、电源、气源总接口的位置和要求）

- 总装图

- 设备主要部件结构图

- 电气原理图（电气接线图）

- 设备安装调试、操作、维护手册

- 设备整体和功能部件介绍

- 设备安装调试手册

- 设备操作手册（设备开关机、正常运行操作方法等）

- 易损件清单(序号、名称、型号、数量、品牌/厂家、原产国、使用部位、订货号)

- 发货清单（包括序号、编号、部件名称、尺寸、重量、包装类型、存储条件、外观照片）

- 装箱清单（包括序号、部件名称、尺寸、重量、装箱内部整体照片）

- 外购件随机文件（1份）

- 随机软件：  设备随机软件要求全部为正版授权软件。以上所有纸质资料的PDF电子版，设备程序，工控机ghost镜像，设备软件。（光盘/U盘刻录版2份）

6.4在线线激光轮廓扫描仪供货周期:

| 部件名称 | 规格 | 加工厂家 | 加工周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线线激光轮廓扫描分析仪（胎侧） | ONLTH-LPS-650-K40 （ZC5001#） | BRL | 60天 |

- 六、设备颜色及标识：

- 油漆及刷涂要求

1）油漆：要求使用环保油漆。面漆为哑光树脂油漆，底漆为防锈底漆。油漆必须不含铅。

2）喷（刷）涂：要求大面积部位使用喷涂方式，涂面较小时可采用刷涂。

- 喷（刷）涂前处理：

1）喷（刷）涂底漆前必须彻底清除零件表面的油污、锈迹、氧化皮等污物。

2）不允许大面积使用腻子找平零件表面。

3）所有焊接部位焊缝除锈、清理焊渣即可，不允许使用腻子找平。

4）喷（刷）涂防锈漆1-2 道，确保所有油漆部位涂满。

5）漆层厚度：50-100μm

- 零部件刷涂要求：

1）设备中使用的外购标准件为原色，不允许刷涂。如电机、阀门、泵体、螺钉等。

2）设备中零件材料为不锈钢、铜、铝等不易锈蚀的有色金属和已经过处理的其他不易锈蚀的零部件表面，不允许喷涂油漆

3）所有运动部位禁止涂油漆。如导轨、链条、转轴等

4）喷（刷）涂环境温度：环境温度保持在10-35℃，相对湿度不宜大于80%。

- 油漆表面质量要求

1)漆膜附着力检查及标准：按照ISO2409-2007 色漆和清漆划格试验标准，漆膜附着力必须达到3 级及以上标准。

2)油漆表面颜色均一致，不允许有明显裹棱、流坠、皱皮

光滑均匀，无挡手感，刷纹通顺。

3)装饰线、分色线直线度允许偏差≤2mm。

- 4）本次设备着色标准适用于新增或改造设备的着色，对于目前工厂正在使用的着色设备，可根据实际需求情况决定逐步变更设备着色。

- 设备主要部位着色标准及检查

七、设备安装、电气接布线及元器件安装要求

1、基本原则

  - 电线管线的排布必须横平竖直，美观整洁

  - 电线管线必须走线槽，不能走线槽的过桥架

  - 线路管路的铺设位置不能受到损伤，如摩擦、挤压、踩踏等

  - 线路管路的铺设位置不能受到其他介质的污染，如杂物、污水、污油等

  - 电线管线的传送介质不能有干涉，其走向与设备不能有干涉

  - 控制柜内所有裸露铜排必须有绝缘防护处理

  - 设备所有元器件需要进柜子并按要求整齐排布

  - 所有检测元器件、电缆线、执行元器件均要求挂标识牌

  - 控制元器件（检测元器件、执行元器件等）加装保护装置

2、具体要求

  - 控制、信号、总线等控制线路与电源、动力等线路应该走桥架.

  - 控制系统电源部分采用三相+零线+接地排方式。电控柜、操作台等采用冷轧薄板，冷加工成型，烘漆，主电源引入有防雷装置、滤波装置，电气柜统一安装在辅线空调房内，空调房和空调用户自备；电气柜防护级别IP21。

  - 经过桥架、线槽以及坦克链内的线路、管路应归类摆放。宜将电线缆、气管按顺序一一摆放并用扎带扎起，电线或电缆中间不能有接头；在桥架、线槽、坦克链内的线不得预留过长，以免打绞。

  - 所有桥架、控制柜和立柱新开孔、开槽以及新加线管管口等地方必须磨去毛刺并在开孔处加装防护套才能放线使用。控制柜及电机、电缆、驱动器等各种接地线、屏蔽线必须牢固连接。

  - 接线应准确，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求；所有电线接头必须要加线鼻子方能使用；在线槽内或控制柜内，所有未使用的电线、电缆头必须用胶布包好后放置，不能有铜丝裸露出来,铜排裸露部分需要用热缩管保护使用；使用大线鼻子的地方，线鼻子也必须用热缩管套住，只留安装孔或口。

  - 电缆在进入电控柜后，应用卡子固定和扎紧，并应接地。使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆，应采用屏蔽，其屏蔽层应按设计的要求采取可靠接地；强、弱电回路不应使用同一根电缆，并应分别成束分开排列。

  - 现场所有设备的通讯线、数据传送线必须单独走桥架布线，不能与强电布在同一桥架线槽内，并通讯线头子要用带屏蔽的头子，保证通讯线、数据传送线与强电不能有干涉影响信号输送。

  - 在各种控制元件上或就近相应的地方必须要有与各种控制元器件一一对应的功能标示牌，如果是安装在总控制柜以外的控制元器件需要加装相应的柜子，要求柜子尺寸能容纳整齐排布的电线气管和元器件等。

  - 所有网络通信线的水晶头都必须加装保护套；网络头子型号：AB公司的1585J-M8CC-H；网络线使用带屏蔽的工程用网络通讯线。

  - 现场所有检测元器件、电缆线、执行元器件均要求挂标识牌，标识牌内容包括：功能说明、作用、名称、线的起点终点、电缆线规格等；

  - 所有现场电气控制柜及控制柜内的元器件均须要有标识且标识内容与电气原理图一致，所有的接线头都要有线号且与电气原理图一致。

  - 所有PLC 系统的I/O模块接线均要有线号标识。模块也要有标识，且与电气原理图一致。

  - 所有控制柜内的元器件具体配置分布图均要在控制柜门上用标牌统一制作固定在门上。

  - 其他要求按国家布线标准《综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311）、《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312）2007版以及国际电工委员会制定的相关标准执行。

  - 危险处的电气及气动控制、检测元件均加安全防护罩。

八、设备安全：

设备配备充分的的安全保护装置，包括齐全的急停开关、拉绳、踢板等保护器件，危险区域的检测装置，并保证在停电、停气、紧急停车等情况下的安全处理。拉绳开关为复位报警式拉绳开关，紧急停止范围为全线停止，操作台显示报警位置。安全警示标识、标牌、安全护栏、护网等安全防护装置符合安全标准。

本协议所涉及设备及其附属部件符合中国CCC标准及欧盟CE标准,且应满足以下安全标准：

《GB 16754-2008机械安全 急停 设计原则》

《GB 23821-2009 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》

《GB/T 15706.1-2007机械安全 基本概念与设计通则第1部分：基本术语和方法》

《GB/T 15706.2-2007机械安全 基本概念与设计通则第2部分：技术原则》

《GB/T 16855.1-2008机械安全 控制系统有关安全部件第1部分：设计通则》

《GB/T 8196-2003机械安全 防护装置  固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》

《GB/T 19876-2005机械安全 与人体部位接近速度相关防护设施的定位》

《GB/T 18831-2010机械安全 带防护装置的联锁装置  设计和选择原则》

《GB/T 19671-2005机械安全 双手操作装置 功能状况及设计原则》

《GB 17888.1-2008 机械安全 进入机械的固定设施 第1部分：进入两级平面之间的固定设施的选择》

《GB 5226.1-2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》

《GB/T 19436.1-2004机械电气安全 电敏防护装置 第1部分：一般要求和试验》

《GB 12158-2006 防止静电事故通用导则》

《GB/T 18717.1-2002 用于机械安全的人类工效学设计 第1部分：全身进入机械的开口尺寸确定原则》

《GB/T 18717.2-2002 用于机械安全的人类工效学设计 第2部分： 人体局部进入机械的开口尺寸确定原则》

《GB 18209.1-2000 机械安全 指示、标志和操作 第1部分：关于视觉、听觉和触觉信号的要求》

《GB 18209.2-2000 机械安全 指示、标志和操作 第2部分：标志要求》

《GB/T 7932 气动系统通用技术条件》

《GB/T 18153-2000 机械安全 可接触表面温度 确定热表面温度限值的工效学数据》

《GB/T 19670-2005 机械安全 防止意外启动》

《GB 12265.3-1997机械安全 避免人体各部位挤压的最小空间》

九、安装、调试：

- 乙方提供安装地基图，甲方制作地基。地基图上画出的预埋件由乙方提供。

- 设备到达甲方现场后，甲方须与乙方安装指导人员共同开箱验货，并核对装箱单。准确无误后，方可组织安装。

- 乙方自备安装辅助材料、垫铁等。

- 设备内部的电缆及桥架由乙方提供布置图和详细材料清单及材料。甲方负责提供厂内电源到设备进线柜电缆及桥架连接。

- 对安装完的设备按技术协议要求进行检查，合格后双方签字，进入调试。

- 调试由乙方负责，甲方应在人力、物力上给予支持，调试程序由空载→单动→联动→负荷试运转按甲方工艺条件，按技术协议试制产品。

- 调试过程中乙方应对甲方机、电工程师及有关人员进行现场培训。

- 设备水、电、气等安装图及动力及土建等条件,在合同生效后60天内由卖方提供。

- 复合制品的最大、最小及验收规格的图纸及设备工艺验收条件在合同生效后15天内由甲方提出。作为合同附件，由双方签字后方可生效。

- 验收规格为大中小共3种，具体规格双方协商确定。

- 安装条件及工艺验收条件应及时提出，逾期造成的后果应由提乙方承担。

- 生产线的工艺流程图在合同生效后45天内由乙方提供。

- 乙方负责调试和负荷试车，所需时间为45天。

十、双方协作及工作分工职责 ：

甲方工作分工指责:

1．甲方将水、电、气、汽提供到设备乙方设备总的水、电、气、汽接口（原则上每种介质只有一个接口），如果需要多个接口，乙方需要特别提出改变。

2.甲方应尽提供良好的现场环境。

3.甲方对乙方现场人员有工作监督权。

4.甲方技术人员应协助乙方人员完成现场安装调试工作。

- 乙方工作分工职责：

1.负责调试一键启动的检测设备，并且确保数据正确。

2.负责调试自动控制的上位机程序，算法优化。

3.负责将以及产线速度、螺杆转速的增量计算完毕，直接给出速度增量。

4．一键启动所需的参数如果现有挤出线设备有可以获取，现场已有在线测量设备能够提供测量数据，如果不满足乙方需求自行改造解决。

4.为使设备顺利运行,乙方有责任派遣熟练、健康、能胜任的技术人员至甲方的工厂进行技术服务。

5.乙方的技术人员代表乙方执行按合同应由乙方履行的任务和义务,进行安装、机械电气调试和性能测试。更进一步乙方的技术人员应指导甲方的人员进行设备的操作和维护等。乙方人员应把所有重要的指导以书面形式交给甲方。

6.乙方技术人员应详细解释技术文件、图纸、工艺流程图、操作手册、设备性能、分析和注意事项以及回答解决甲方提出的问题。

7.乙方技术人员应向甲方提供正确全面的技术指导和必要的示范,以确保上述工作的正确运行。乙方的技术人员应该协助甲方对合同执行地参与安装、调整、生产、设备维护和质量分析的人员进行培训以提高他们的技术水平。

8.如果不是由于甲方原因, 乙方技术人员工作时间超出合同规定，其超出时间的技术服务费由乙方负责。

9.乙方技术人员在安装调试期间应遵守中国和的法律和纪律，以及合同地工厂的规则。乙方负责其工作人员的人身安全。

10.乙方人员在甲方工作场地需要保持工作场地卫生干净整洁，每天必须工完料清。

11.乙方应按照甲方要求场地存放设备及配件，并由乙方负责其保管责任。

12、乙方技术人员的往返旅行费以及当地的费用（如食宿）由乙方负则。

13．乙方现场施工负责人同时也是乙方现场安全负责人。

- 乙方施工要求：

1）施工手续办理

1．乙方负责提供施工人员白底电子版照片及人员入场清单，甲方按清单办理人员入场手续。材料进场后第一时间填报材料验收单，报甲方负责人现场验收并提供材料材质单，经验收合格后方可用于现场施工。

2．乙方负责提供施工人员意外伤害保险证明，特种作业人员需持有有效的特种设备作业证。

3．乙方需在开工前办理《浦林成山外协人员施工作业许可证》，并提交相应审批材料如营业执照、安全协议等。《浦林成山外协人员施工作业许可证》办理完成后方可在厂区进行施工作业。

4．施工过程中，乙方人员必须穿戴好劳保用品及工作服。

2）施工过程管理

1.乙方应根据每一工段具体施工难度制定施工进度计划并提交甲方，严格按照进度计划进行施工。

2.乙方应满足我方动火、登高、吊装、用电要求，每日施工前需开具相应施工证方可进行施工作业。

3．乙方应在甲方指定的区域内堆放物料并制作物品存放牌（按甲方标准）放置在醒目位置，各种材料摆放规整、有序。

4．乙方施工区域应放置标准围挡（按甲方标准）进行施工隔离并制作施工标识牌（按甲方标准）放置在醒目位置，防止非施工人员入内发生安全事故，乙方应每天清理施工区域的卫生。

5．甲方有重要事项（参观、检查等）要求乙方停工时，乙方需按要求执行。

6．乙方人员应在本施工单位的工作区域内进行施工作业，未经许可不得到其他区域游动或拍照。

7．在施工过程中，乙方应及时通知甲方做必要的工序或隐蔽验收。

8．乙方需做好现场原有设施及已完成施工的保护。在项目正式验收合格移交甲方前，乙方负有全部的管护责任。

9．乙方在作业过程中如需动用公司设备设施的必须经主管部门同意后方可使用。乙方在施工中严禁动用甲方的消防设施，乙方需自行准备。

10．乙方进入施工现场严格遵守现场的各项规章制度，做到安全、文明施工。

11． 乙方在施工过程中严格执行质量评定标准，因质量返工所造成的经济损失由乙方自负。

12．所有本项目产生施工垃圾按甲方要求执行，施工现场垃圾时有时清，施工现场保证卫生清洁；工程完工后，现场卫生应通知甲方现场检查。

13．施工过程中造成甲方经济损失的，需照价赔偿。

- 双方共同协作部分：

- 双方就数据传输，电气接口部分进行协商。

- 双方协商现场数据传输的方案，并明确好详细执行计划。

- 双方调试过程的计划协商，确保顺利调试。

- 自动控制调试，需要每周至少3次的调试次数，每次一小时以上。

- 以上未提及事项，双方协商处理。

- 生产原料要求

物料宽度：50-400mm

物料厚度：<30mm

生产过程中物料不能跑偏。

十一、交  货  周  期

1、主机周期：

| 部件名称 | 规格型号 | 加工厂家 | 加工周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能压出线一键启动自动控制系统 |  |  | 60个工作日 |

- 十二、人  员  培  训

在设备调试安装期间和设备验收过程中，双方的技术人员提供切实必要课时的培训，培训主要包括以下方面：

- 安全培训

在现场介绍设备的危险源和防护措施，以及现场演示正确安全装置使用方法和紧急情况的处理方法。

- 操作培训

在现场介绍设备的基本组成，设备开关机和正常运转的正确操作方案和歩序。

- 维护保养培训

在现场详细介绍设备的结构和功能，设备的日常维护保养方法，规格切换的方法步序，以及常见故障的处理方法和注意事项。

所有培训需要双方签字认可培训内容和效果，同时培训参加的对象和人员由甲方确定，培训学时、时间、地点由双方协商确定。

十三、验  收  标 准

- 设备备件到货开箱验收

在产品到货后，根据乙方提供的到货清单，清点到货数量和检查到货物品的包装的完整性。

在产品安装前，甲乙双方人员在场的情况下，根据乙方提供的装箱清单，开箱清点装箱物品的数量和物品的完整性。双方签字认可验收结果。

- 安装精度验收

根据乙方制作提供机的械精度校验表，在设备安装完毕，过程节点到达精度验收的时候，甲乙双方人员在现场进行机械精度校验，如果达到验收标准，双方签字认可验收结果。

机械精度检验整个过程乙方不得对设备进行任何机械精度的调整行为，如有机械精度调整行为，机械精度验收重新进行。

- 安全验收

根据乙方提供的安全点检表，在设备安全装置安装调试到位，甲乙双方安全负责人员在场的情况下，对设备安装装置的配置，安全功能进行逐一的检测，如果达到验收标准，双方签字认可验收结果。

如有安全装置无法达到浦林成山（山东）轮胎有限公司的安全要求，乙方需要 及时整改，再次验收不合格项目。

- 带料试车验收

根据乙方制作提供的工艺精度校验表，在设备调整完毕，过程节点到达精度验收的时候，甲乙双方人员在现场进行精度校验，如果达到验收标准，双方签字认可验收结果。

工艺精度检验，甲方根据技术协议要求提供合格的生产原材料，整个校验过程乙方不得对设备进行任何工艺精度的调整行为，如有工艺精度调整行为，工艺精度验收重新进行。

- 生产周期验收

甲方根据技术协议要求提供合格的生产原材料和合格的操作人员，设备连续运行生产10个单位规格的产品，取最大值作为生产周期验收结果。如果达到验收标准，双方签字认可验收结果。

注：基本的生产周期是基于机器时间和假设的操作时间的。如果操作工的操作时间超过周期表中的值，将以周期表中的值为准。

- 设备连续运行考核和品质验收。

设备各项动作、步序、周期调整到位后在双方人员在场的情况下，甲方根据技术协议要求提供合格的生产原材料和合格的操作人员，进行设备连续8小时运行考核测试。如果达到验收标准，双方签字认可验收结果。

如果设备在8小时连续生产测试当中有相关的问题造成停产超过30分钟，生产的产品合格率达不到技术要求产能达不到技术协议要求，考核不通过。

- 验收总结

在以上验收都通过的情况下，设备供货范围和技术协议相符、备件移交、资料移交、培训完成并达到效果的情况下，双方可签署设备最终设备整机验收文件和质保证书。

十四、质  保  期  与  售  后  服  务

质量保证期:设备使用之日起壹年。

1、质量保证期内的服务:

- 零、部件更换:

对由于零、部件质量问题造成的损坏，乙方将提供现场服务，免费维修、更换损坏的零、部件。由于甲方人为原因造成的零、部损坏，乙方有义务对损坏零、部件作有偿的维修、更换。当设备故障停机时所需备品备件应在5日内提供;当设备不停机但某些功能不能正常工作时所需备品备件应在15日内提供。

- 故障响应:

乙方所提供的仪器设备发生故障后，甲方应立即通知乙方。对于操作故障乙方应在接到故障通知8小时内给予解答，对于仪器设备故障，乙方应在接到故障通知后24小时内派技术人员到达现场。

2、质量保证期后的服务

- 质量保证期后乙方可继续对甲方使用过程中的设备损坏进行售后服务。

- 质量保证期后的服务可以是有偿服务，乙方可以低于市场价的优惠价格收取相应费用。

- 乙方所提供的设备发生故障后，乙方应在接到甲方故障通知8小时内给予答复，或在24小时内派技术人员到达甲方现场予以保修。

- 十五、其 它

1、严禁使用国家工业和信息化部发布的《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》中的产品。

2、安装调试人员进驻和大规模变动需要书面通知甲方。

未尽事宜，双方协商解决

本技术协议一式四份，经甲、乙双方签字后生效

甲乙双方代表签字：

甲  方：浦林成山(山东)轮胎有限公司     乙  方:

代  表：                               代  表：

日  期：                               日  期

请 示 报 签

（2021-6-11）

呈报日期 ：21年6月11日

呈	送：姜总

请示内容：

半成品挤出线设备一键启动电气升级改造的技术协议

领导批示：

总经理：

副总经理：

呈报部门及负责人（签名）：	日期：

半成品保障处：

设备处：

设备动力部：

会签部门及负责人（签名）：	日期：

技术部：

全钢半成品车间：

半钢半成品车间：

联系人姓名及电话：

联系人：杨超裕                电话：13475149658