关于泰国工厂新产品445 65R22.5新增贴合鼓鼓板技术协议

445 65R22.5新增贴合鼓鼓板连接满足软控股份有限公司生产的型号为DAC20ET规格22.5吋载重胎体鼓连接尺寸要求。满足泰国工厂成型车间软控TPRO-S标准三鼓成型机贴合鼓工装的技术要求，符合全钢轮胎成型工艺需求。经更换鼓板，可生产445 65R22.5吋轮胎

- 供货范围

1、胎体鼓组件

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓板（无缝， 宽度1700mm） | 1套 | 配泰国软控TPRO-S成型机胎体鼓 型号DAC20ET规格22.5吋 |
| 2 | 吸盘备件 | 10件 |  |
| 3 | 圆吸盘堵头 | 10件 |  |

- 技术条件

  - 技术要求：胎体鼓鼓板连接与泰国工厂的三鼓成型机22.5吋载重胎体鼓型号DAC20ET连接尺寸完全配套，连接尺寸由供方确定。胎体鼓采用无缝结构，鼓板之间的缝隙靠护板遮挡。

  - 主要部件材料及表面处理

|  | 零件名称 | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓板 | ZAlSi9Mg | 表面喷砂处理 |  |

  - 零件加工及运输过程严格控制，无磕碰。

  - 标识：激光打标。

- 技术参数（mm）

| 序号 | 名称 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓板形式 | 无缝 |  |
| 2 | 复合件斜裁角度 | 3° |  |
| 3 | 鼓板长度 | 1700 |  |
| 4 | 鼓板数量 | 8 |  |
| 5 | 鼓板直径范围 | 22.5吋∮510—∮570 |  |

四、技术文件

| 序号 | 名 称 | 递交时间 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发货清单 | 与设备一起交付 | 1 |
| 2 | 备件明细、 | 与设备一起交付 | 1 |
| 3 | 合格证、说明书 | 与设备一起交付 | 1 |

五、安装、验收及提出异议的时间和方法

1、供方交付设备后，需方安排验收。需方在验收中如发现设备不符合合同约定、国家规定或行业标准，则可以向供方提出书面异议，并要求供方在 30天内完成整改，整改后仍达不到质量要求由需方确定处理意见。若需方要求供方换货的，则供方应于 30日内重新提供设备，若供方未能按时履行前述换货义务，或者经一次换货后，设备仍无法全部通过验收，则需方有权解除本合同，供方另需支付合同总价款 30% 的违约金。

2、如果供方达不到技术质量标准,但需方可降价接受,供方承担合同总额30%的违约金。

3、设备经需方验收合格不影响质量保证条款执行。

- 质量保证

1、质保期为  壹 年，自设备经需方验收合格之次日起计；若质保期内，设备发生过更换的情况，则设备的质保期自更换之次日起重新计算。

2、质保期内，若设备不能正常使用，供方应于30日内免费更换；供方逾期未调换设备，则需方有权要求退还设备。

- 交货期

签订合同生效后，50日内完成。

关于泰国工厂新产品445 65R22.5新增贴合鼓鼓板技术协议

附相关部门意见及签字：

| 部门 | 意见及签字 | 部门 | 意见及签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全钢成型车间 |  | 商用轮胎生产部 |  |
| 技术处 |  | 成型及自动物流保障处 |  |
| 设备处 |  | 设备动力部 |  |