PB成型机16寸辅鼓技术协议

- 产品名称、规格及供货

|  | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PB成型机辅鼓 | 16”-17.5” | 1套 |  |
| 2 | 撑圈器 | 16”-17.5” | 1套 |  |

供货期：协议签署后35日内供货 。

- 设备用途及配套机型：

1、用途：全钢载重子午胎带束层和胎面的贴合。

2、本产品适用于配置北京625两鼓LCZ-PB成型机, 轮胎胎坯成型适用范围：16＂-17.5＂。

- 技术条件：

1、技术参数：

| 序号 | 项目 | 参数尺寸(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带束鼓涨缩直径 | φ636—φ796 （周长2000-2500） | 由1套扇形块实现 |
| 2 | 扇形块宽度 | 450 |  |
| 3 | 鼓中心到法兰安装面距离 | 490+0.5 |  |
| 4 | 鼓全长 | 1032 |  |
| 5 | 法兰安装面直径 | φ230 |  |

2、扇形块材料：ZL101A。

- 主轴：锻件，镀硬铬抛光。

- 膨胀方式：由主机提供气源。

- 旋转驱动方式：气动

- 法兰接口、气路、传动方式及尺寸按所配成型机并经双方确认的图纸执行

- 每块扇形块均装有磁铁，磁铁的分布按乙方经验设计。

- 各滑动、导向部位应涂锂基脂润滑

- 质量要求

- 带束层鼓径向跳动≤0.5mm。

- 带束层鼓轴向跳动≤0.5mm。

- 扇形块表面作喷砂处理，表面不能有砂眼和缩孔等缺陷。

- 带束鼓涨缩直径区间范围每寸级扇形块之间必须有的兼容区，不得出现直径盲区。

- 扇形块涨缩灵活自如，无任何蹩劲、阻塞现象。

- 气缸不得有漏气、串风现象。

7）各扇形块安装后边缘整齐、均称，无错位、偏斜现象。

8）扇形块收缩、扩张状态下应处于同一圆周上。